МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1

«Анализ динамических характеристик эталонных моделей систем со стандартной настройкой»

по дисциплине Системы управления в электроприводе

Выполнил: Студент группы R34362 Ванчукова Т. С.

Преподаватель: Ловлин С.Ю.

Санкт-Петербург, 2023

Содержание

Задание	3

Ход работы	4

Линейный оптимум	4

Задание 1	4

Задание 2	4

Задание 3	5

Задание 4	6

Биномиальный оптимум	8

Задание 1	8

Задание 2	8

Задание 3	9

Задание 4	10

Оптимум по модулю	12

Задание 1	12

Задание 2	12

Задание 3	13

Задание 4	14

Симметричный оптимум	16

Задание 1	16

Задание 2	16

Задание 3	17

Задание 4	18

Астатизм третьего порядка	20

Задание 1	20

Задание 2	20

Задание 3	21

Задание 4	22

Результаты работы	23

Задание

Исследование характеристик систем, настроенных на биномиальный оптимум, оптимум по модулю, симметричный оптимум, настройкой на астатизм третьего порядка.

Задание 1

Для перечисленных стандартных передаточных функций

разомкнутых систем Wраз(s) найти соответствующие им передаточные функции замкнутых систем Wзам(s), снять кривые переходных процессов при отработке скачка задающего воздействия.

Задание 2

Параметры переходных процессов: время переходного процесса для входа в 5% зону –  tp5, время переходного процесса для входа в 2% зону –  tp2, перерегулирование – Δy занести в Таблица 1.

Задание 3

Снять кривые переходных процессов при отработке задающих воздействий вида g=vt и g=at2. Заполнить Таблица 2.

Задание 4

Снять ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем управления указанных выше эталонных настроек. Определить запас по амплитуде, запас по фазе и показатель колебательности. Заполнить 
Таблица 3.

Ход работы

Tu= 0.0116

Линейный оптимум

Задание 1

Wраз. лин.s=1Tus

Wзам. лин.s=1Tus+1

Рисунок 1. Кривая переходного процесса линейного оптимума

Задание 2

Найдем время переходного процесса для входа в 5% и в 2% зону.

ttr5=t1-t0

t0 – время начала переходного процесса

t1 – максимальное значения t, при котором справедливо:

εt1≥D, D=0.05⋅y0-yss

ttr5=0.095

ttr2=0.098

Вычислим перерегулирование Δy:

Δy=0

Задание 3

Рисунок 2. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t и график ошибки

Рисунок 3. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t2 и график ошибки

Так как при линейном воздействии ошибка равна установившемуся значению, а при квадратичном – бесконечности, система имеет первый порядок астатизма.

Задание 4

ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем:

Рисунок 4. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутой системы

Рисунок 5. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций замкнутой системы

Определим запас по амплитуде, по фазе, показатель колебательности.

По Рисунок 4 видим, что запас по амплитуде равен бесконечности. 

Запас по фазе равен 90°, определяем по графикам: -90-(-180)=90°.

Показатель колебательности: M=10maxLw-Lw12010Lw120=1

Биномиальный оптимум

Задание 1

Wраз. бинs=13Tus(Tus+1)

Wзам. бин.s=13Tus2+3Tus+1)

Рисунок 6. Кривая переходного процесса биномиального оптимума

Задание 2

Найдем время переходного процесса для входа в 5% и в 2% зону.

ttr5=t1-t0

t0 – время начала переходного процесса

t1 – максимальное значения t, при котором справедливо:

εt1≥D, D=0.05⋅y0-yss

ttr5=0.0753

ttr2=0.0863

Вычислим перерегулирование Δy:

Δy=0.0041

Задание 3

Рисунок 7. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t и график ошибки

Рисунок 8. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t2 и график ошибки

Так как при линейном воздействии ошибка равна установившемуся значению, а при квадратичном – бесконечности, система имеет первый порядок астатизма.

Задание 4

ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем:

Рисунок 9. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутой системы

Рисунок 10. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций замкнутой системы

Определим запас по амплитуде, по фазе, показатель колебательности.

По Рисунок 9 видим, что запас по амплитуде равен бесконечности. 

Запас по фазе равен 73°, определяем по графикам: -107-(-180)=73°.

Показатель колебательности: M=10maxLw-Lw12010Lw120=1

Оптимум по модулю

Задание 1

Wраз. мод.s=12Tus(Tus+1)

Wзам. мод.s=12Tus2+2Tus+1)

Рисунок 11. Кривая переходного процесса оптимума по модулю

Задание 2

Найдем время переходного процесса для входа в 5% и в 2% зону.

ttr5=t1-t0

t0 – время начала переходного процесса

t1 – максимальное значения t, при котором справедливо:

εt1≥D, D=0.05⋅y0-yss

ttr5=0.0473

ttr2=0.0973

Вычислим перерегулирование Δy:

Δy=0.0432

Задание 3

Рисунок 12. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t и график ошибки

Рисунок 13. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t2 и график ошибки

Так как при линейном воздействии ошибка равна установившемуся значению, а при квадратичном – бесконечности, система имеет первый порядок астатизма.

Задание 4

ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем:

Рисунок 14. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутой системы

Рисунок 15. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций замкнутой системы

Определим запас по амплитуде, по фазе, показатель колебательности.

По Рисунок 14 видим, что запас по амплитуде равен бесконечности. 

Запас по фазе равен 90°, определяем по графикам: -115-(-180)=65°.

Показатель колебательности: M=10maxLw-Lw12010Lw120=1

Симметричный оптимум

Задание 1

Wраз. мод.s=4Tus+18Tu2s2(Tus+1)

Wзам. мод.s=4Tus+18Tu3s3+8Tu2s2+4Tus+1

Рисунок 16. Кривая переходного процесса симметричного оптимума

Задание 2

Найдем время переходного процесса для входа в 5% и в 2% зону.

ttr5=t1-t0

t0 – время начала переходного процесса

t1 – максимальное значения t, при котором справедливо:

εt1≥D, D=0.05⋅y0-yss

ttr5=0.1703

ttr2=0.1913

Вычислим перерегулирование Δy:

Δy=0.4338

Задание 3

Рисунок 17. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t и график ошибки

Рисунок 18. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t2 и график ошибки

Так как при линейном воздействии ошибка равна нулю, а при квадратичном – установившемуся значению, система имеет второй порядок астатизма.

Задание 4

ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем:

Рисунок 19. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутой системы

Рисунок 20. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций замкнутой системы

Определим запас по амплитуде, по фазе, показатель колебательности.

По Рисунок 19 видим, что запас по амплитуде равен бесконечности. 

Запас по фазе равен 37°, определяем по графикам: -143-(-180)=37°.

Показатель колебательности: M=10maxLw-Lw12010Lw120=1.6515.

Астатизм третьего порядка

Задание 1

Wраз. аст.s=(16Tus+1)(4Tus+1)128Tu3s3(Tus+1)

Wзам. аст.s=Wраз. аст.s1+Wраз. аст.s=64Tu2s2+20Tus+1128Tu4s4+128Tu3s3+64Tu2s2+20Tus+1

Рисунок 21. Кривая переходного процесса астатизма третьего порядка

Задание 2

Найдем время переходного процесса для входа в 5% и в 2% зону.

ttr5=t1-t0

t0 – время начала переходного процесса

t1 – максимальное значения t, при котором справедливо:

εt1≥D, D=0.05⋅y0-yss

ttr5=0.1883

ttr2=0.2533

Вычислим перерегулирование Δy:

Δy=0.5638

Задание 3

Рисунок 22. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t и график ошибки

Рисунок 23. Кривая переходных процессов при отработке задающего воздействия вида g=1∙t2 и график ошибки

Так как при линейном и квадратичном воздействиях ошибка равна нулю, система имеет третий порядок астатизма.

Задание 4

ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутых и замкнутых систем:

Рисунок 24. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций разомкнутой системы

Рисунок 25. ЛАЧХ и ФЧХ передаточных функций замкнутой системы

Определим запас по амплитуде, по фазе, показатель колебательности.

По Рисунок 24 видим, что запас по амплитуде равен бесконечности. 

Запас по фазе равен 90°, определяем по графикам: -150-(-180)=30°.

Показатель колебательности: M=10maxLw-Lw12010Lw120=2.0571

Результаты работы

Таблица 1

| Эталонная модель | tp5, с | tp2, с | Δy |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейный оптимум | 0.095 | 0.098 | 0 |
| Биномиальный оптимум | 0.0753 | 0.0863 | 0.0041 |
| Оптимум по модулю | 0.0473 | 0.0973 | 0.0432 |
| Симметричный оптимум | 0.1703 | 0.1913 | 0.4338 |
| Астатизм третьего порядка | 0.1883 | 0.2533 | 0.5638 |

Таблица 2

| Эталонная модель | Статическая система | Астатизм первого порядка | Астатизм второго порядка | Астатизм третьего порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный оптимум |  | ✔ |  |  |
| Биномиальный оптимум |  | ✔ |  |  |
| Оптимум по модулю |  | ✔ |  |  |
| Симметричный оптимум |  |  | ✔ |  |
| Астатизм третьего порядка |  |  |  | ✔ |

Таблица 3

| Эталонная модель | Показатель колебательности | Запас по амплитуде | Запас по фазе |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейный оптимум | 1 | ∞ | 90° |
| Биномиальный оптимум | 1 | ∞ | 73° |
| Оптимум по модулю | 1 | ∞ | 65° |
| Симметричный оптимум | 1.6515 | ∞ | 37° |
| Астатизм третьего порядка | 2.0571 | ∞ | 30° |

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики систем, настроенных на биномиальный оптимум, оптимум по модулю, симметричный оптимум, настройкой на астатизм третьего порядка, а именно вычислили прямые показатели качества (время переходного процесса, перерегулирование, показатель колебательности), частотные характеристики: построили ЛАЧХ и ФЧХ, вычислили запасы по амплитуде и фазе.

В ходе проведенного исследования было определено, что линейный, биноминальный и технический оптимумы являются астатизмами первого порядка, что означает, что данные оптимумы способны достичь установившейся ошибки только при линейно-возрастающем сигнале. Симметричный оптимум является астатизмом второго порядка –ошибка достигает установившегося значения при квадратичном воздействии, а при линейно-возрастающем стремится к нулю. У астатизма третьего порядка при линейно-возрастающем и при квадратичном воздействии ошибка стремится к нулю.

Астатизм третьего порядка обладает наибольшим показателем колебательности и имеет наименьший запас по фазе.

Также было выявлено, что лучшими динамическими показателями (быстродействие и перерегулирование) обладает линейный оптимум, а худшими астатизм третьего порядка.